КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАШАЊА (ПУЖССП)

Реконструкција со пренамена на постоечко ООУ “КИРИЛ и МЕТОДИЈА” КП 2825/1 КО Иловица за групи во други просторни услови под ЈОУДГ “Среќни насмевки” – Општина Босилово

Ноември 2025

КРАТЕНКИ

| АCM | Материјали што содржат азбест/Asbestos-Containing Materials |
| --- | --- |
| БЗР | Безбедност и здравје при работа |
| BP | Банкарски постапки |
| ЕУП | Единица за управување со проектот |
| ESS | Стандарди за животна средина и социјални аспекти на Светска банка |
| ЗиБ | Здравје и безбедност |
| ЈОУДГ | Јавна општинска установа детска градинка |
| КП | Катастарска парцела |
| КО | Катастарска општина |
| ЛЗО | Лична заштитна опрема |
| МСПДМ | Министерство за социјална политика, демографија и млади |
| ОP | Оперативни политики/процедури |
| ООУ | Општинско основно училиште |
| ППСУ | Проект за подобрување на социјалните услуги |
| ППСУ 1 | Проект за подобрување на социјалните услуги |
| ППСУ 2 | Втор Проект за подобрување на социјалните услуги |
| ПУЖССП | Контролна листа на План за управување со животната средина и социјалните прашања |
| РСМ | Република Северна Македонија |
| HEPA | Високо ефикасен воздушен филтер за честички/High Efficiency Particulate Air |
| ЦСР | Центар за социјална работи |

#### СОДРЖИНА

СОДРЖИНА	3

Вовед	4

1. Оценување на ризик по животна средина и социјални аспекти	4

2. Локација на проектот	5

3. Потенцијални влијанија врз животната средина	12

4. Цел на Контролна листа на План за управување со животната средина и социјални прашања (ПУЖССП)	12

5. Примена на Контролната листа на Планот за управување со животната средина и социјални прашања (ПУЖССП)	14

6. Механизам за поплаки	14

7. Мониторинг и известување	16

Прилог 1.1.Образец за доставување на коментари за Контролната листа на ПУЖССП за подпроектите во ППСУ 1/ ППСУ 2	51

Прилог 1.2. Образец за доставување поплаки за реновирање/надградба/адаптација на постоечки објекти во рамки на ППСУ 1/ ППСУ 2	52

#### Вовед

Бидејќи условите во постојните претшколски институции во Република Северна Македонија не ги исполнуваат барањата за соодветна грижа за деца и се соочуваат со недостаток од простор за сместување на децата, во 2018 година Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија започна со спроведување на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ 1) со кој се обезбеди реновирање/адаптација на постојните градинки и училишта, како и изградба на нови со цел обезбедување поголем пристап до претшколското образование преку заем од Меѓународната банка за обнова и развој (МБОР).

Проширувањето на пристапот до претшколско образование Министерството за социјална политика, демографија и млади на Република Северна Македонија од 2024 година го спроведува преку Вториот проект за подобрување на социјалните услуги (ППСУ 2) (P180350) кој има за цел да го прошири пристапот и да го подобри квалитетот на социјалните и предучилишните услуги за ранливите групи. Проектот опфаќа две главни области за подобрување на пристапот до квалитетни социјални услуги и за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Подпроектите кои се избрани во рамките на Вториот Јавен повик до општините и општините во градот Скопје во Република Северна Македонија за доделување на грант за проширување на капацитетите на установи за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, објавен во рамки на Проект за подобрување на социјалните услуги (ППСУ 1) продолжуваат да се финансираат со Вториот проект за подобрување на социјалните услуги (ППСУ 2).

Како дел од Проектите за подобрување на социјалните услуги (ППСУ 1/ ППСУ 2) Општина Босилово ќе реализира проект за реконструкција на објектот со пренамена, (градежни активности и внатрешно уредување и опремување на објектот) на подрачно основно училиште “Кирил и Методија” - с. Иловица со цел просторот да се пренамени за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст (детска градинка).

Реализацијата на проектот за реконструкција на ООУ “Кирил и Методија” и пренамена во детска градинка ќе придонесе за зголемување на опфатот на деца во предучилишно образование во Општина Босилово и во соседните општини.

#### 1. Оценување на ризик по животна средина и социјални аспекти

Прелиминарниот скрининг согласно класификацијата на ризици на Светска банка кои се користеа за потребите на ПССУ 1 (Оперативните процедури/политики (OP) и банкарски постапки (BP) во 2018 година)  идентификуваше две категории на ризик на под-проекти: со значителен ризик (“Категорија Б+“) или со умерен ризик („Категорија Б“) и од тоа зависеше кој инструмент за детална анализа ќе се користи. Активностите со значителен ризик вклучуваа изградба на нови градинки, додека активности со умерен ризик вклучуваа реновирање/адаптација на постоечки градинки/училишта и за овие проекти се користеше Контролна листа за План за управување со животната средина и социјални прашања (Контролна листа на ПУЖССП).

Вториот Проект (ПССУ 2) поддржува само активности за реновирање/адаптација на постоечки објекти кои согласно одредбите на Стандардите за животна средина и социјални аспекти (ESS) и прелиминарниот скрининг според класификацијата на ризик на Светска банка, се оценуваат како активности со умерен севкупен ризик кон животната средина и социјални прашања, поточно ризиците по животната средина се оценети како ниски, додека социјалните ризици се оценети како умерени.

Контролна листа на План за управување со животната средина и социјални прашања (Контролна листа на ПУЖССП) која како инструмент се користеше и во ППСУ 1 ќе се користи и за подпроекти во рамките на ППСУ 2. Контролна листа на ПУЖССП е документ во кој се идентификуваат потенцијалните можности за подобрување на животната средина и се препорачуваат мерки за превенција, минимизирање и ублажување на негативните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти. Таа е применлива за активности дефинирани во Табела 1.

Табела 1 Проверка за животна средина и социјални прашања на подпроектот во рамки на ППСУ 1/ППСУ 2

| Тип на проектни активности | Потребни документи за оцена на животната средина | Применливо за: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контролна листа на План за управување со животната средина и социјални прашања (Контролна листа на ПУЖССП) за секоја поединечна реновирање/надградба/адаптација (под проект) | Реновирање/адаптација на постоечки објекти (промена на прозорци и врати, фарбање на ѕидови, реконструкција на скали, поставување/опремување/промена на мебел, обнова или промена на осветлувањето, реконструкција/адаптација на постоечка водоводна/канализациона мрежа, надградба на електрична инсталација во објектот, реконструкција на кров и др.). |

Објектот во кој се планира да се адаптира и пренамени во простор за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст претставува стара градба која е составена од два дела, при што едниот дел е на два ката, додека делот каде што се планира пренамената е на еден кат. Претходно и двата дела се користеле за училиште за редовна настава на децата од 1 - 5 одделение. Во истиот е потребно да се спроведат градежни активности за реконструкција на просториите (нови подови, ѕидни обработки и нови плафони, внатрешна и надворешна столарија, изградба на санитарни чворови) и внатрешно опремување и уредување со мебел.

Согласно типот на активности проектот спаѓа во „Под-проектите со низок ризик по животната средина“ и за проектот е подготвена оваа Контролна Листа на Планот за управување со животна средина и социјални прашања.

#### 2. Локација на проектот

Макро локација

Проектните активности за адаптација на ООУ “Кирил и Методија” ќе се реализираат во општина Босилово – населено место Иловица. Општината Босилово се наоѓа во југо-источниот дел од РСМ. Зафаќа површина од 161,99  km2. Според последниот национален попис од 2021 година, општината Босилово има население од 11.508 жители.

Микро локација

ООУ “Кирил и Методија” кој ќе се адаптира е лоциран во центарот на с. Иловица, во непосредна близина на објектот се наоѓаат семејни куќи.

Во околината се наоѓаат и останати бројни објекти, меѓу кои:

- Црква „Свети Димитрија“ на околу 400 метри северо западно;

- Неколку маркети на разни страни

и останати индустриски и услужни објекти.

Локацијата на ООУ “Кирил и Методија” во однос на најблиското опкружување е дадено на Слика 1.

Слика 1 Локација на ООУ “Кирил и Методиј” во однос на најблиското опкружување

Пристапен пат до локацијата

Пристапот до објектот е овозможен преку пристапен пат кој го поврзува ООУ “Кирил и Методија”  со локалната улица.

Слика 2 Поставеност на објектот во однос на локалната патна инфраструктура

Локацијата на објектот на постоечко основно училиште “Кирил и Методија” во с. Иловица во однос на локалната улица е дадена на  Слика 2. Неколку фотографии направени за време на посетата на локацијата се прикажани на Слика 3 кои ги прикажуваат условите во објектот.

Слика 3 Слики од објектот на постоечко ООУ “Кирил и Методија” кое ќе се пренамени во детска градинка

Проектни активности

Согласно Законот за животна средина, а имајќи ги предвид видот на проектните активности за реконструкција/надградба/адаптација на објектите во постојните згради, за овој тип на подпроекти нема потреба да се подготвува Елаборат за заштита на животна средина и да биде одобрен од релевантниот орган.

Тендерското досие ќе вклучува специфична Контролна листа на План за управување со животната средина и социјални прашања за секој под - проект.

Според видот на активностите, очекуваните влијанија треба да се проценат во размер (мали или средни) и времетраење (средно или краткорочни).

Активности планирани за реконструкција на постоечки објект ООУ „Кирил и Методиј“ во с. Иловица

Подготвен е Основен проект за реконструкција со пренамена на постоечко ООУ „Кирил и Методиј“ во групи за други просторни услови под ЈОУДГ “Среќни насмевки“ с. Босилово.  Предметниот опфат за проектот за реконструкција со пренамена е лоциран на КП 2825/1, КО Иловица. Станува збор за постоечка градба ООУ „Кирил и методија“ кој е со намена В1 Основно училиште.

Проширувањето на капацитетите во предучилишните установи на подрачјето на Општина Босилово е потреба која се отсликува преку податокот дека во општината Босилово има само две градинки и тоа едната е во с. Моноспитово а другата е во с. Босилево, при што нивните капацитети се целосно исполнети.

Потребата е далеку поголема доколку се земе во предвид фактот дека постоечкиот објект кој е предвиден за пренамена во детска градинка се наоѓа во рурално населено место (Иловица) во кое сите деца на возраст од 3- 6 години поради недостаток на предучилишна установи приморани се да ги користат овие услуги во соседните села во Моноспитово и Босилово.

Со проектот ќе се опфати реконструкција на просториите со опремување со мебел, нови подови, ѕидни обработки и нови плафони, нова внатрешна столарија и нова надворешна столарија како и тоалети и други адаптации.

Проектните активности кои ќе се одвиваат се поделени во неколку категории на активности кои ќе бидат опишани подолу.

# Подготвителни работи и демонтажа

За почеток на проектните активности најпрво е потребно да се направи расчистување на просторот од стар мебел и опрема. Со предвидената демонтажа е опфатено демонтирање на фасадна столарија и рушење на парапетни прозори (под прозори).

Исто така предвидено е демонтажа на постојаните внатрешни врати и линолеум во училниците, отстранување на оштетен, напукнат или подуен малтер на ѕидови. На местата каде што се предвидуваат нови отвори во преградните ѕидови се предвидува рушење, односно сечење на ѕидовите со димензии на потребниот отвор.

# Ѕидарски и гипс-картонски работи

Се предвидува набавка, транспорт на материјал и монтажа на системски преграден зид поставени со единечна метална подконструкцијаод профили и двослојна облога од гипсени плочи и други соодветни позиции (дедени во предмер пресметка)

# Подополагачки работи

Во оваа фаза се предвидува набавка, транспорт и поставување на цементна кошулка со дебелина од 5-7 cm во сите простории, која ќе биде поставена над претходно поставена термоизолација. За во тоалетите се предвидува поставување на PVC под во ролна со дебелина од 2 mm на која ќе биде нанесена полиуретанска заштита отпорна на бактерии.

# Изолаторски работи

За изолација предвидено е поставување на хоризонтална хидроизолација со премази од двокомпонентен хидроизолационен материјал поставен на цементна база во тоалетите. Исто така потребно е да се изведе овој тип на хидроизолација вертикално на ѕидовите во близина на мијалниците и во туш кабините.

Од аспект на термоизолација предвидено е поставување на експандиран полистерен со густина од 30 kg/m3 заедно со ПЕ фолија на под во сите простории под кошулицата.

# Молерофарбарски работи

Предвидено е сите внатрешни ѕидови што не се облепени со плочки, како и плафонските површини, да се молерисуваат со полудисперзна боја изработена врз база на водени дисперзии, која ќе биде аплицирана во два слоја.

# Керамички работи

Предвидено е поплочување на подот во тоалетите со керамички плочки кои ќе бидат нелизгави и отпорни на абење и хемикалии. На ѕидовите во тоалетите и во кујната предвидено е да се постават ѕидни керамички плочки до висина на плафон. На влезното плато предвидено е монтажа на подни надворешни плочки од вештачки гранит за влезното плато и скалниците. Во холот е предвидено монтажа на подови од керамички плочки кои се нелизгави, отпорни на абење и хемикалии - прва класа.

# Фасадерски работи

Предвидена е изработка на надворешни фасадни шпалетни - опшивка околу отвори.

# Столарски работи

Во проектните активности се предвидува поставување на надворешна, алуминиумска столарија и внатрешна столарија. Надворешната алуминиумската столарија е од термоизулиран алуминиумски профили со висока отпорност на алуминиумот, како и термо мост и заоблени рабови. Внатрешната столарија е составена од метална каса и крило од фурниран медијапан отпорна на гребење, со исполна која е отпорна на пожар до 30 минути.

# Пристапна рампа

За потребите на поставување на пристапна рампа ќе се работат следниве позиции:

- Отстранување на отпаден материјал и почва

- Рачен ископ на земја за поставување на темели

- Поставување на тампон од дробен камен

-Бетонирање на подлога од мршав бетон

- Изведба на армирано - бетонски темелни ленти и коси зидови на рампата

- Изведба на коси армирано - бетонски пличи на рампата

- Вградување на состав од заштитни и антиклизни слоеви за површините за движење на рампата - епоксиден премаз.

- Браварски работи за рампата - монтирање на челична заштитна ограда на двокрака пристапна рампа.

# Разни работи

Изработка и местење на опшивка на прозорски ПВЦ даски. Вградување на системски внатрешни прегради за тоалети, изработени од компактен ХПЛ водоотпорен панел, отпорен на отворен оган, на гребење, абење и средство за чистење. Чистење на објектот од градежен шут. Монтажа на настрешница.

#### 3. Потенцијални влијанија врз животната средина

Потенцијалните ризици и влијанија од имплементацијата на ППСУ 1/ ППСУ 2  на малите подпроекти се очекува да бидат привремени и/или реверзибилни; ниска по големина и типична. Овие влијанија во проектот во с. Иловица се поврзани со:

- Бучава и вибрации;

- Штетни емисии од прашина и гасови;

- Генерирање на различни видови опасен и неопасен отпад;

- Здравје и безбедност на заедницата;

- Здравје и безбедност при работа (БЗР);

Доколку има потреба од привремено поставување на машини и опрема на локација во непосредна близина на проектот (училиште/детска градинка/давател на социјална услуга), Изведувачот ќе го огради просторот и ќе стави знак за периодот на реализација на проектот. Изведувачот ќе даде предност на земјишна парцела која има непропустлива површина за паркирање со површинско собирање на истекување и поврзување со третман/канализација, доколку постои.

На Изведувачот не му е дозволено да зазема земјиште на друг сопственик, без претходна писмена согласност од сопственикот (на пример, Договор). Секоја штета на трети лица предизвикана од Изведувачот ќе биде компензирана единствено од страна на Изведувачот.

#### 4. Цел на Контролна листа на План за управување со животната средина и социјални прашања (ПУЖССП)

Контролната листа на План за управување со животната средина и социјални прашања (ПУЖССП) ќе се користи при реализација на проектот за реконструкција со пренамена на постоечко ООУ Кирил и Методиј во детска градинка кој опфаќа адаптација на просториите во внатрешноста на објектот и негово опремување. Контролната листа на ПУЖССП обезбедува „прагматична добра практика“ и е дизајнирана да биде пријателска за корисниците и е компатибилна со стандардите на Светска банка.

Овој документ ќе помогне да се проценат потенцијалните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти поврзани со предложениот подпроект, да се идентификуваат потенцијалните можности за подобрување на животната средина и социјалните аспекти и да се препорачаат мерки за превенција, минимизирање и ублажување на негативните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти.

Контролната листа на ПУЖССП е документ кој е дел од тендерската документација.

Процесот на дизајнирање и имплементација предвиден за под проектот се спроведува во три фази:

- Фаза на општа идентификација и утврдување на опфат за реализирање на работите поврзани со реновирање/адаптацијата на постоечкиот објект. Во оваа фаза, според реализираните работи, може да се утврдат потенцијалните негативни влијанија. Се изготвуваат деловите 1, 2 и 3. Вториот дел од Контролната листа на ПУЖССП ги содржи сите вообичаени активности и нивниот однос со стандардните прашања поврзани со животната средина и соодветните мерки за ублажување.

2)	Втората фаза ги содржи проектните спецификации и предмет-пресметката за реновирање/адаптацијата и другите услуги кои се поврзани со подпроектот. Во оваа фаза се дефинираат тендерот и доделувањето на договорите за работа, како и обврските дефинирани во Договорот за Изведувачот. Откога ќе се подготви нацрт Контролната листа на ПУЖССП, истата треба да биде јавно достапна. Прилогот бр. 1.1 Образец за доставување на коментари за нацрт Контролната листа треба да се користи само при објавата на нацрт Контролната листа, со цел заинтересираните страни да дадат свои коментари и забелешки по нацрт верзијата на истата.

По спроведените консултации со јавноста и вклучување на коментарите добиени од заинтересираните страни, Контролната листа на ПУЖССП ќе се финализира. Во тендерската постапка (Барање за доставување на понуди), Прилогот бр.1.1 Образец за доставување на коментари не треба да биде дел од комплетната верзија на Контролната листа на ПУЖССП.  Финалната комплетна верзија на Контролната листа  ќе биде дел  од договорот со идните изведувачи.

3)	Во текот на фазата на спроведување (реновирање/адаптација), Изведувачот ги спроведува мерките за ублажување и мониторинг од Контролната листа на ПУЖССП, додека исполнувањето на критериумите за животна средина (со Контролната листа на ПУЖССП и регулативата за здравје и безбедност (ЗиБ) и другите квалитативни критериуми се спроведува на релевантната локација и примената се проверува од надзорниот инженер на локацијата, ангажиран од страна на општината или од одговорните експерти за животна средина и социјални аспекти од ЕУП.

Исполнувањето на критериумите за животна средина од страна на Изведувачот се докажува преку планот за мониторинг и ублажување.

Практичната примена на Контролната листа на ПУЖССП ќе вклучува реализација на Дел I што се однесува на обезбедување и документирање на сите релевантни специфики на локацијата. Во вториот дел, активностите кои треба да се реализираат ќе се проверат согласно предвидениот тип на активност, а во третиот дел ќе се утврдат параметрите за мониторинг (Дел 3) и истите ќе се применат согласно активностите дадени во Дел 2. Покрај дефинираните параметри, планот за мониторинг вклучува и надзор на спроведувањето на планот за ублажување.

Целата Контролна листа на План за управување со животната средина и социјални прашања  пополнета во табелата за секој вид на работа, ќе биде прикачена како составен дел од тендерските документи и договорите за ангажирање на изведувач и соодветно на сите технички и комерцијални услуги кои договорните страни треба да ги потпишат.

#### 5. Примена на Контролната листа на Планот за управување со животната средина и социјални прашања (ПУЖССП)

Контролната листа на План за управување со животната средина и социјални прашања (ПУЖССП) се користи за проекти кои вклучуваат само реновирање/адаптација на постоечки објекти.

Контролната листа на ПУЖССП е поделена во 4 делови:

- Вовед, во кој се дава опис на видот на проект, дефиниција за категоријата на животната средина, и објаснување на концептот на Контролната листа на ПУЖССП;

- Дел 1 – Описен дел на проектната локација („пасош за локацијата“), опис на проектот, законската регулатива и процесот на консултации со јавноста;

- Дел 2 – Анализа на аспектите за животна средина и социјалните аспекти за секоја активност преку прашања со да/не одговор по што следат мерките за ублажување за секоја активност;

- Дел 3 – План за мониторинг на активностите во текот на 3 фази: подготовка, реновирање/ адаптација и оперативна фаза.

Контролна листа на План за управување со животната средина и социјални прашања  за работите поврзани со реновирањето/адаптацијата ги содржи влијанијата врз животната средина и соодветните мерки за ублажување со цел влијанијата врз животната средина да бидат сведени на минимум на (бучава, загадување на воздухот и водата). Исто така, нуди пракса во управувањето со опасниот и неопасниот отпад.

#### 6. Механизам за поплаки

Откако ќе се подготви нацрт – Контролна листа на ПУЖССП за специфична локација, нацрт Контролна листа ќе биде објавена на официјалните веб-страници на општината и на МСПДМ во период од 14 календарски дена. Во овој период засегнатите локални жители и другите засегнати страни можат да го прочитаат документот и доколку имаат какви било прашања/коментари во врска со активностите за планирање, тие ќе можат да ги достават преку електронската пошта на посоченото одговорно лице за животна средина и социјални аспекти од ЕУП и/или друго назначено лице од ЕУП, како и одговорното лице на општината, користејќи го Образецот за доставување на коментари и сугестии за нацрт Контролната листа на ПУЖССП – Прилог 1.1  од нацрт Контролната Листа. Финалната комплетна верзија на Контролната листа на ПУЖСПП не треба да го содржи Прилог 1.1 Образецот за доставување на коментари бидејќи истиот е потребен само при објавата на нацрт верзијата на Контролната листа на ПУЖСПП.

Комплетната финална верзија на Контролната листа на ПУЖССП е дел од Договорот со идните изведувачи и е составен дел од Барањето за доставување на понуди.

Во фаза на реализација на проектот, за доставување на поплаките од страна на граѓаните и/или работниците на терен, може да се користи Образецот за доставување на поплаки даден во Прилог 1.2 од Контролната Листа.

Кога прашањето ќе стигне до ЕУП,  ЕУП треба дада одговори на примениот приговор во период од 15 календарски дена.

Следниве чекори треба да ги преземат експертите  за животна средина и социјални аспекти ангажирани од страна на ЕУП и изведувачот за да се обезбеди целосно функционирање на Механизмот за поплаки:

Чекор 1: Евидентирање на примените поплаки во регистарот на Механизмот за поплаки;

Чекор 2: Потврда за прием на лицето кое ја поднело поплаката во рок од 5 календарски дена од приемот (телефонски, по e-mail, или на лице место при посета на терен)

Чекор 3: Истражување и комуницирање на поплаката со релевантни страни;

Чекор 4: Следење на активностите за надминување на поплаката и решавање на поплаката во рок од 15 календарски дена од приемот на истата ;

Чекор 5: Известување за решавање на поплаката на лицето кое ја поднело поплаката (телефонски, по e-mail, или на лице место при посета на терен).

Во случаи кога поплаката/приговорот која стигнала до ЕУП, е недоволно јасна, ЕУП ќе помогне и ќе обезбеди совети во формулирањето/повторното поднесување на формуларот, со цел поплаката/приговорот да стане јасна, во најдобар интерес на лицата засегнати од Проектот.

Доколку ЕУП не е во состојба да ги реши претставките што се покренати со итни корективни дејства, ќе се идентификува долгорочно корективно дејство. Подносителот на претставката ќе биде информиран за предложената корективна акција и следењето на корективните мерки во рок од 25 календарски дена по признавањето на претставката. Во ситуација кога ЕУП не е во можност да го реши конкретното прашање потврдено преку механизмот за поплаки или ако не е потребно дејство, ќе обезбеди детално објаснување зошто прашањето не е адресирано. Одговорот исто така ќе содржи објаснување за тоа како лицето/организацијата што ја поднело поплаката може да продолжи со поплаката во случај исходот да не е задоволителен.

Во секое време, подносителите на жалби може да бараат други правни средства во согласност со правната рамка на Република Северна Македонија, вклучително и формална судска жалба.

- Пред Вовед во работа

Пред отпочнување на градежните работи, на лице место ќе биде организиран воведен состанок воден од експертот за ЖС од ЕУП, на кој детално ќе се разговара и за целта и функцијата на Механизмот за поплаки. Исто така, општината треба да назначи одговорно лице-општински службеник за Механизмот за поплаки, кој ќе биде активен за време на периодот на реконструкција и ќе биде поврзан со локалните засегнати лица и другите засегнати страни вклучени во активностите на Проектот.

Стандарден Образец за поплаки (Прилог 1.2. од овој Образец на Контролна листа на ПУЖССП) е подготвен  за локалното население и за работниците (поплаки поради недостаток на заштитна опрема, зголемено работно време, без период за одмор, мобинг, сексуално вознемирување итн.) кој треба да биде користен за време градежните активности.

Пред да започне со активностите Изведувачот има одговорност да ги извести работниците за образецот за поплаки и можноста да ги искажат своите поплаки во врска со работењето на градилиштето, каде може да се најде. Локалното население ќе се запознае со оваа можност преку   претставниците на општината, објава на инфо табла, објавени информации на веб сајтот на општината и на ППСУ 2.

Поплаките ќе може да се достават усно, телефонски, писмено (по пошта или електронска пошта). При поднесување поплаки, може да се користи наменски образец за влијанието на активностите врз ЖС (Прилог 1.2). Покрај тоа ќе може да се користи и општиот механизам за поплаки на веб-страницата на ППСУ 2. Меѓу останатите контакти, објавени на местото за доставување поплаки, треба да бидат вклучени контактите на лицето за ЖС и безбедност и здравје при работа, од ЕУП, наведени подолу.

| Контакт лице за добивање и одговор на поплаки | Контакт податоци |  |
| --- | --- | --- |
| МСПДМ /ЕУП Зоран Апостолоски | E-mail: zoran.apostoloski@mtsp.gov.mk | Тел. +389 72 205-977 |
| Општина Босилово Објект/Зграда: Постоечко основно училиште | E-mail: | Тел. |

Експертот за животна средина и социјални аспекти ќе го ажурираат Регистарот за поплаки добиени од терен, кој континуирано ќе биде на увид до ЕУП, а ЕУП ќе го споделува статусот на регистарот на поплаки со Светска банка на редовна основа (или на барање). Назначените лица ќе ги евидентираат информациите за поплаки според следните податоци:

  - Број на поплаки;

  - Датум на прием;

  - Име на засегнатата страна, пол, возраст и детали за контакт доколку се познати/или анонимни;

  - Датум на потврдување;

  - Опис на поплаката;

  - Опис на преземените активности;

  - Датум на решавање на поплаките.

#### 7. Мониторинг и известување

Мониторингот на предложените мерки за ублажување за заштита на животната средина и БЗР ќе ги извршува надзорот на локацијата или одговорно лице назначено од страна на Општината, вклучително со инженерот за животна средина и градежниот инженер од ЕУП кои ќе вршат надзор над соодветното спроведување на проектните активности (согласно планот за мониторинг (дел 3)).

Во табеларниот дел од документот се дава детално објаснување на мерките за ублажување и мониторинг со цел нивно вклучување во договорите за работа.

Мерките за ублажување за проектните активности вклучуваат употреба на Лична заштитна опрема (ЛЗО) од страна на работниците на локацијата, спречување на загадување на воздухот, количество на вода што се користи и испушта на локацијата, пречистување на отпадните води, одржување на соодветни санитарни објекти за работниците, собирање различни видови отпад (земја, метали, пластика, опасен отпад, на пример остатоци од боја, азбест, моторно хидраулично масло), количество на отпад, соодветно организирање на патеките и објектите за одложување на отпадот, или негово повторно користење и рециклирање секогаш кога истото е можно. Покрај Дел 3, надзорот на локацијата треба да провери дали изведувачот ги исполнува мерките за ублажување наведени во Дел 2.

Доколку во извештајот за мониторинг се утврди дека има неусогласеност, ќе се применат пеналите кои се претходно утврдени во договорот. За екстремни случаи, ќе има утврдено раскинување на договорот.

За целите на континуирано реализирање на проектните активности и успешно завршување на севкупниот проект, особено е важно да има добра комуникација меѓу сите вклучени засегнати страни (Изведувач, Надзор, вработени од општината, ЕУП од МСПДМ и други релевантни лица од Општината).

Експертите за животна средина и социјални прашања од ЕУП на МСПДМ ќе бидат одговорни за обезбедување на правилно управување со животната средина на сите активности на Проектот, спроведување на еколошки надзор преку вршење прегледи на документи, посети на локацијата и интервјуа со изведувачот, надзорните инженери за адаптација/реновирање (доколку ги има), персоналот на општината и персоналот на објектот.

Експертите за животна средина и социјални прашања, исто така, треба да ја надгледуваат усогласеноста на изведувачите со Контролната листа на ПУЖССП специфични за локацијата и да го посетуваат секој подпроект најмалку еднаш месечно. По завршувањето на секоја посета на локацијата, Експертите за животна средина и социјални прашања треба да подготват Извештај за мониторинг кој ги одразува главните прашања и аранжмани и времето за нивно решавање и да ги достават тие извештаи од мониторингот до ЕУП.

Во случај на инцидент или несреќа, Изведувачот треба веднаш да ја извести ЕУП под МСПДМ за инцидентот или несреќата, за секое повредено или мртво лице, за каква било штета на животната средина, видот на штетата, како и кога се случил инцидентот/несреќата, каде се случил и други релевантни информации. Паралелно, Изведувачот треба да го информира Инспекторатот за труд за инцидентот/несреќата со повеќе детали во согласност со националната регулатива за здравствена заштита и безбедност. ЕУП ќе ја информира Светска банка за наодите од Трудовиот инспекторат и статусот на локацијата за реконструкција во рок од 24 часа по приемот на Извештајот од Трудовиот инспекторат.

Експертот за животна средина и социјални прашања на ЕУП ќе го следи спроведувањето на последователните активности предложени за спречување на слични настани.

##### Прилог  1. Образец за Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални прашања (ПУЖССП)  за работите за надградба /адаптација / реконструкција на постоечко основно училиште. “Кирил и Методија” с. Иловица, Општина Босилово

| ДЕЛ 1: ИНСТИТУЦИОНАЛЕН & АДМИНИСТРАТИВЕН ДЕЛ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Држава | Република Северна Македонија |  |  |  |  |
| Назив на проект | Проект за подобрување на социјалните услуги, Република Северна Македонија / Втор проект за подобрување на социјалните услуги (P180350), Република Северна Македонија |  |  |  |  |
| Опфат на подпроектот и конкретни активности | Реновирање/надградба/адаптација на постоен објект: Постоечко основно училиште. “Кирил и Методија” с. Иловица во Општина Босилово. Со проектот ќе се опфати реконструкција на просториите со опремување со мебел, нови подови, ѕидни обработки и нови плафони, нова внатрешна столарија и нова надворешна столарија, поставување на пристапна рампа Конкретни активности: - Подготвителни работи и демонтажа - Ѕидарски и гипс-картонски работи - Подополагачки работи - Изолаторски работи - Молерофарбарски работи - Керамички работи - Фасадерски работи - Столарски работи - Браварски работи - Поставување на пристапна рампа - Партерно уредување |  |  |  |  |
| Институционални аранжмани (Име и контакти) | Министерството за социјална политика, демографија и млади |  | Претставник на Општината |  |  |
|  | е-пошта: info.ssip@mtsp.gov.mk |  | Да се утврди Тел: е-пошта: |  |  |
| Институционални аранжмани (Име и контакти) | Следење од страна на Проектната канцеларија | Надзор од локалниот партнер | Надзор од страна на локален инспекторат |  | Изведувач |
|  | Да се утврди Тел: е-пошта: | Да се утврди Тел: е-пошта: | Да се утврди Тел: е-пошта: |  | Да се утврди Тел: е-пошта: |
| Договори за спроведување (Име и контакти) | Надзор** (доколку се спроведе набавна постапка по завршување на постапката, име и контакт на Надзорот се додава во полињата подолу). |  |  |  |  |
|  | Се утврдува по завршување на постапката за јавна набавка за потребите на под проектот. |  |  |  |  |
| ОПИС НА ЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Назив на локација | Реконструкција/надградба/адаптација на објект на постоечко основно училиште “Кирил и Методиј” с. Иловица во Општина Босилово Локација (адреса, населба): с. Иловица |  |  |  |  |
| Опис на локацијата (географски опис) | Описот на проектната локација е претставен во Поглавје 3 од оваа Контролна листа на ПУЖССП |  |  | Анекс 1: Информации за локација (слика од локација Слика 2) [x]Д [] Н |  |
| Кој е сопственик на земјиштето? | Република Северна Македонија |  |  |  |  |
| Географски опис | Држава: РСМ Општина: Босилово Населба: Иловица |  |  |  |  |
| Сеизмичка стабилност на простории/згради |  |  |  |  |  |
| ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА |  |  |  |  |  |
| Наведување на националната и локалната законска регулатива и дозволи кои се применуваат на активноста(ите) за подпроектот | - Закон за животна средина (Службен весник бр. 53/05,81/05,24/07,159/08, 83/2009, 124/2010, 51/2011, 123/12, 93/13, 163/13, 42/14, 44/15 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 176/21; 216/21; 89/22; 99/22; 171/22, 3/25); - Закон за води (Службен весник бр. 87/08, 6 / 09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16, 151/21. 99/22, 3/25); - Закон за управување со отпад (Службен весник бр. 216/21 и 3/25); - Листа на видови отпад (Службен весник бр. 100/05); - Закон за управување со дополнителни текови на отпад (Сл. Весник на РМ бр. 216/21, 195/22); - Правилник за поблиските условите за постапување со опасниот отпад и начинот на пакување и означување на опасниот отпад (Сл. Весник на РМ бр. 15/08) - Правилник за начинот на постапување со отпад од азбест и отпад од производи кои содржат азбест (Службен весник на РМ бр. 89/06) - Правилник за поблиските услови за постапување со опасен отпад и начин на пакување и означување на опасниот отпад - Сл. Весник на РМ бр. 15/08 - Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. Весник на РМ бр. 215/21, 3/25); - Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема (Сл. Весник на РМ бр. 176/21, 73/24); - Закон за заштита на природата (Службен весник бр. 67/04; 14/06; 84/07; 35/10; 47/11; 148/11; 59/12; 13/13; 163/13; 27/14; 41/14; 146/15; 39/16; 63/16; 113/18; 151/21, 99/22, 3/25); - Закон за заштита од бучава (Службен весник бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15, 151/21, 3/25); - Закон за хемикалии (Службен весник на Република Македонија бр. 145/10, 53/11, 164/13, 116/15, 149/15, 37/16, 236/22); - Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Службен весник бр. 67/04; 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15, 146/15, 151/21, 3/25); - Закон за заштита на културно наследство (Службен весник бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18, 20/19, 3/25); - Закон за работните односи (Службен весник бр. 62/2005; 3/2006; 3/2006; 44/2006; 66/2006; 16/2007; 57/2007; 77/2007; 106/2008; 161/2008; 63/2009; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 10/2010; 16/2010; 50/2010; 52/2010; 58/2010; 124/2010; 132/2010; 158/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 52/2012; 13/2013; 25/2013; 54/2013; 170/2013; 187/2013; 34/2014; 106/2014; 113/2014; 145/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 74/2015; 129/2015; 167/2015; 27/2016; 134/2016; 120/2018; 110/2019; 90/2020; 267/2020; 151/2021; 288/2021; 111/2023; 93/2024; 93/2024; 39/2025 и 74/2025); - Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник бр. 92/07; 98/10; 93/11; 136/11; 60/12; 23/13; 25/13; 53/13; 137/13; 164/13; 158/14; 15/15; 129/15; 192/15; 30/2016; 27/18; 231/18; 18/20, 74/25); - Закон за здравствена заштита (Службен весник бр. 43/2012; 145/2012; 10/2013; 38/2013; 65/2013; 87/2013; 164/2013; 39/2014; 43/2014; 101/2014; 132/2014; 188/2014; 10/2015; 61/2015; 154/2015; 192/2015; 17/2016; 37/2016; 93/2017; 20/2019; 101/2019; 153/2019; 180/2019; 275/2019; 275/2019; 76/2020; 77/2021; 122/2021; 178/2021; 150/2022; 236/2022; 199/2023; 236/2023; 263/2023; 30/2024; 74/2024; 170/2024); - Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ бр. 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15, 55/16); - Закон за безбедност на сообраќајот (Службен весник на РМ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18, 191/18, 70/19, 98/19, 71/20, 302/20, 122/21, 33.24 и 208/24); - Останато релевантно национално законодавство (закони и подзаконски акти) поврзано со животната средина и социјалните аспекти и други законски барања за згради/објекти. |  |  |  |  |
| ОБЈАВА НА КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПУЖССП И КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА |  |  |  |  |  |
| Да се идентификува кога / каде ќе се реализира процесот на консултации со јавноста и кои се забелешките од консултираните засегнати страни | Контролна листа на нацрт-Планот за управување со животната средина и социјалните прашања (ПУЖССП) (за подпроектите со умерен ризик) ќе биде достапна на јавноста во текот на 14 дена, на веб-страната на Општината Босилово на (https://opstinabosilovo.gov.mk/) и веб-странaта на ЕУП (https://www.ssip.gov.mk/). Јавната објава ќе биде изработена со краток опис за целта на проектот, проектните активности и времетраењето на активностите, влијанијата врз животната средина и социјалните активности, предложените мерки, достапноста на Контролната листа за ПУЖССП заедно со Образецот за доставување коментари на веб-страницата на веб-страницата на Општината и/или на местото на градежни активности, и/или на општинска Инфо табла достапна за локалната заедница. Соопштението ќе содржи и информации за можноста граѓаните да поднесат мислење /предлог /коментари за подготвената Контролна листа за ПУЖССП до одговорното лице од EУП, Г-дин Зоран Апостолоски, е-пошта: zoran.apostoloski@mtsp.gov.mk и до лицето претставник на општината Босилово ___________________. Можноста за поднесување коментари ќе може да се оствари со откриен идентитет или анонимно, а коментарот или предлогот треба да бидат детално образложен за да се земат предвид во финалната верзија на Контролна листа на план за управување со животната средина и социјалните прашања (ПУЖССП). Социјалните медиуми на Општината Босилово (Facebook______) исто така ќе се користат за подигнување на свеста за спроведувањето на Проектот и идентификувани ризици, влијанија и мерки за намалување на влијанието на ризиците. Сите релевантни коментари и предлози добиени од засегнатите страни ќе бидат вклучени во финалната Контролна листа на ПУЖССП и ќе бидат доставени до ЕУП за одобрување од страна на експертот за животна средина. Одобрената финална верзија на Контролната листа на ПУЖССП треба да се вклучи во договорот за грант со општината и релевантните тендерски документи и градежните договори. Финалната верзија на контролна листа на ПУЖССП ќе биде објавена на горенаведените веб-страници (локално и на МСПДМ/ЕУП) за целото времетраење на спроведувањето на проектот). |  |  |  |  |
| ГРАДЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ |  |  |  |  |  |
| Ќе има ли некакво градење на капацитети? | [] НЕ или [x]ДА Номинираниот претставник/ци од објектот ќе бидат поканети да присуствуваат на сите релевантни обуки за животна средина и социјални аспекти и/или обуки за кои било други обуки за градење капацитети во рамките на проектот. |  |  |  |  |

| ДЕЛ 2.1: ЕКОЛОШКИ/СОЦИЈАЛЕН СКРИНИНГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дали активноста на локацијата вклучува некои од следните потенцијални проблеми/ризици: | Активност | Статус | Дополнително упатување |
|  | A. Општи услови | [x] Да [] Не | Види Дел A |
|  | B. Општи активности за реконструкција - Транспорт специфичен за локацијата - Зголемена прашина и бучава од активностите за реконструкција - Создавање на отпад - Транспорт/превоз на материјали и отпад | [x] Да [] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B подолу |
|  | C. Активности кои се одвиваат во близина на водни тела, како реки, езера, меѓународни води, итн. (Не се планирани интервенции на водните текови во близина на проектните локации) - Покачување на седиментите во водните тела - Промена на водниот тек - Загадување на водата поради привремено одлагање на отпад или истекувања | [] Да [x] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B, C подолу |
|  | D. Безбедност на сообраќај и пешаци - Сообраќај на возила на самата локација - Локацијата е во населено подрачје | [x] Да [] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B, G подолу |
|  | E. Употреба на опасни или токсични материјали и генерирање на опасен отпад - Отстранување и одлагање на токсичниот и/или опасниот отпад во текот на активностите на реконструкција - Складирање на моторни масла и средства за подмачкување | [x] Да [] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B, H подолу |
|  | F. Генерирање на отпад од азбест при рушење на делови од постоечкиот објект (кров, ѕидови, под) | [] Да [x ] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B, I подолу |
|  | G. Замена/отстранување на светилки со жива | [] Да [x ] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B, J подолу |
|  | H. Демонтирање на подземни инсталации | [] Да [x ] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B, K подолу |

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| A. Општи услови | Заштита и безбедност на заедницата и здравје и безбедност при работата (БЗР) за работниците | Мерки за Заштита и Безбедност на заедницата: - Јавноста во Општината треба да се извести за работите преку соодветно известување во медиумите и/или на јавно достапни места (вклучително со местото на извршување на работите, информативна табла на општината и веб-страницата на Општината Босилово (https://opstinaбосилово.gov.mk/); - Локалните градежни инспектори, инспекторите за животна средина и заедниците во Општината Босилово треба да се известат за проектните активности реконструкција/адаптација на постојните училишта/ градинки; - Сите законски потребни дозволи се обезбедени за проектните активности, вклучително и дозволата за употреба на објектот, како и мислењето од надлежниот орган за изведување на работите, доколку објектот е под било какво ниво на историска или културна заштита, овластувања, мислења итн., се обезбедени за проектните активности; Поставување на ленти за предупредување кои сигнализираат забранет пристап на невработени лица, особено на деца/ученици); - Поставување на Информативна табла со основни информации околу проектот, Изведувачот и Надзор на проектната локација (вклучувајќи контакт електронска пошта и телефонски контакт на металното сандаче за Механизмот за поплаки каде се примаат поплаки); - Луѓето кои живеат во близина на проектната локација и учениците кои го посетуваат училиштето/детската градинката ќе бидат навремено информирани за распоредот на проектните активности со цел соодветно да ги испланираат своите активности; - Планот за безбедност при работа и Планот за управување со отпад ќе бидат подготвени пред започнување на градежните работи; - Сите работи ќе се вршат на безбеден и дисциплиниран начин, осмислен така што влијанијата врз работниците, граѓаните кои ја користат проектната локација и животната средина да се сведат на минимум; - Колку што е можно поголемо одвојување на областите каде се изведуваат работните активности од областите наменети за дополнителни активности на децата и учениците и зафатените области на детската градинка/училиштето со употреба на физички бариери; - Да се обезбеди безбедно движење и пристап (преку засебни патеки) на родителите и децата кои ќе ја користат постојната зграда на училиштето или друга зграда која ќе се надградува; - Околината (дворот на објектот) треба да се одржува чиста, без одлагање на отпад. Отпадот треба да се собере и веднаш да се отстрани од дворот бидејќи може да биде причина за повреда; - Строга забрана за складирање на опасен отпад на локацијата каде што ќе се вршат активностите за реконструкција/надградба; - Изведувачот мора да потпише Договор со лиценцирана компанија за собирање и транспорт на опасен отпад и друг вид на отпад пред започнување на активностите на реконструкција. - Редовно одржување на возилата за да се минимизираат потенцијално сериозни несреќи предизвикани од неисправност на опремата или предвремен дефект, излевање и зголемени емисии; - Да се забрани работата за време на паузите помеѓу училишните активности и за време на активностите на децата во детската градинка и училиштето и во дворот на објектот; - Доколку е можно, градежните активности да се спроведуваат со намален интензитет додека децата се присутни во детската градинка и училиштето за да се спречи нивно изложување на зголемено ниво на бучава; - Доколку е можно, да се започне и заврши со активностите за реконструкција/надградба во текот на летните месеци или додека персоналот и децата не посетуваат детска градинка или не се на училиште или пак нивниот број е значително намален; - Работниците треба да добијат обука за прва помош и БЗР соодветна на типот на работата, пред почетокот на проектните активности. Доволно количество прва помош и опрема за БЗР е обезбедена и достапна во секое време; - При организирање на проектните активности треба да се земат во предвид екстремните временски услови врз здравјето и соодветно приспособување на работното време и резервите на вода (на пр. достапноста и снабдувањето со вода за пиење); - При изведување на градежните работи да се обезбедат и одржуваат соодветни ленти за предупредување и информативни знаци околу објектот за реконструкција/адаптација – основно училиште во с. Иловица. Мерки за БЗР за работниците: - Работниците кои ќе бидат ангажирани треба да бидат обучени и редовно да носат лична заштитна опрема (ЛЗО) во согласност со најдобрите градежни практики (постојано да носат шлем, маска и заштитни очила, безбедносни појаси и безбедносни чизми, како и други средства за лична заштита за конкретната работа); - Треба да се спроведуваат мерките за БЗР за заедницата и работниците (прва помош, заштитна облека за работниците, соодветни и тестирани машини и алати); - Со машините треба да ракуваат исклучиво искусни и обучени ракувачи, со што се намалува ризикот од несреќи; - Сите работници мора да бидат обучени и искусни спроведување на работните активности; - Старите прозорци и врати треба да бидат привремено поставени на безбедно место кое е заштитено и спречува пристап на неовластени лица; - Активностите поврзани со уривање треба да се спроведуваат надвор од вообичаеното време на работа на објектот до најизводлив степен; - Следење на безбедносните упатства за складирање, транспорт и дистрибуција на опасни материјали за да се минимизира потенцијална злоупотреба, излевање и случајна изложеност на луѓе; - Евентуално скршеното стакло на прозорците (во занималната, одделението, ходниците или надвор) треба веднаш да се исчисти и соодветно да се отстрани како отпад. Противпожарни мерки: - Постапките во случај на пожар треба да бидат доставени до сите вработени; - Ќе се обезбеди постојано присуство на тестирани противпожарни уреди на проектните локации за во случај на пожар или друго оштетување. Нивната местоположба се означува и работниците се известуваат за тоа. Нивото на противпожарна опрема ќе се оцени и евалуира со помош на типична оцена на ризик; - Надгледувањето на заштитата од пожари / противпожарните капацитети ќе се спроведува од назначен персонал. |
|  | Спречување несреќи | - Градежните машини и опрема треба да бидат атестирани и во соодветна работна состојба; - На локацијата треба да има опрема за спречување излевања, со која се спречува натамошно ширење на излеаните материјали. - Противпожарните апарати треба да се атестирани и во добра состојба; - Работните локации (отворени/активни) треба да се заштитат со ограда и соодветна сигнализација. |
| B. Општи активности на Реконструкција/ надградба/адаптација | Емисии во воздухот и квалитет на воздухот | - Сите возила и машини треба да користат бензин од официјални извори (овластени бензински пумпи) и гориво определено од страна на производителот на машините и возилата; - Сите транспортни возила и машини треба редовно да се одржуваат и да се тестираат согласно прирачникот и препораките на производителот за одржување; - Сите машини треба да се опремени со соодветна опрема за контрола на емисиите; - При транспорт на отпад/материјали, возилата мора да се покриени, за да се намали емисијата на прашина; - За прашината да се сведе на минимум, градежните материјали треба да се складираат на соодветни места и да бидат покриени. |
|  | Бучава | - Нивото на бучава се очекува да не го надминува националното ниво на гранични вредности (според националното законодавство и барањата на ЕУ) - Подрачје со заштита од бучава од прв степен вклучува подрачја на туризам и рекреација, подрачја во близина на здравствени институции за болничко лекување, како и подрачја на национални паркови и природни резервати (Ld – 50 dB, Le – 50 dB, Ln – 40); - Подрачје со заштита од бучава од втор степен вклучува подрачја кои се главно наменети за живеење, станбени населби, подрачја во близина на образовни институции, образовни објекти и служби за социјална заштита за возрасни и деца (Ld – 55 dB, Le – 55 dB, Ln – 45). Проектните локација на ООУ Кирил и Методик во с. Иловица, Општина Босилово припаѓа на оваа област. - Подрачје со заштита од бучава од трет степен е подрачје во кое се прифатени одредени човечки активности со бучава. Тие вклучуваат комерцијални подрачја, подрачја со мешани станбени делови, занаетчиски и производствени активности (комбинирани подрачја) (Ld – 60 dB, Le – 60 dB, Ln – 55); - Подрачје со заштита од бучава од четврт степен е подрачје во кое се дозволени активности кои може да доведат до појава на засилена еколошка бучава. Тоа вклучува нестанбени подрачја, кои се исклучиво наменети за индустриски активности (Ld – 70 dB, Le – 70 dB, Ln – 60). - Градежни активности не треба да се дозволени во текот на ноќта – работењето на локацијата треба да се ограничи на времето помеѓу 7:00 и 19:00 часот; - Мерките за спречување на бучавата мора да се применуваат во однос на целата градежна опрема. Во текот на работењето, капаците на моторите на генераторите, воздушните компресори и другата механичка опрема која работи на струја треба да бидат затворени. Доколку возилата или опремата не се во добра работна состојба, на изведувачот може да му се наложи да ги отстрани дефектните возила или механизација од локацијата; - Механизацијата треба ефективно да се одржува. |
|  | Управување со отпад | - Треба да се утврдат различните видови отпад кои може да се создадат на локацијата на реконструкција/адаптација и истите треба да се класифицираат според Листата на видови отпад (Службен Весник на РМ, бр. 100/05); - Треба да се обезбедат контејнери за секоја утврдена категорија – шифра на отпад во доволен број и да се постават и да се обележат за засебно одлагање; Основниот отпад би бил класификуван според група за отпад 17 „Шут од градење и рушење (вклучително и ископана почва од загадени подрачја)“ со шифра на отпад 17 01 – Отпад од бетон, цигли; 17 09 04 – Мешани материјали од градежните локации, вклучувајќи стакло од стари прозорци и управување во согласност со националното законодавство за отпад за инертен отпад (сепарација на самото место, собирање и привремено складирање, повторна употреба доколку е можно, транспорт до крајното депонирање). Може да се најдат мали количества на цврст комунален отпад (пијалаци, храна), како и отпад од пакување (пластика, хартија, стакло, итн.). Исто така може да се очекуваат мали количини на опасен отпад (замастени крпи, садови, итн.); - Мали количества лепак, боја, отпад од пакување од бои и лепила, алуминиумски профили, завртки и друг градежен материјал може да се најдат по финализирањето на проектот и со нив треба да се управува во согласност со националното законодавство (собирање на опасни материјали, означување како опасен отпад и предавање на овластени постапувачи); - Во однос на можниот опасен отпад (моторни масла, горива за возила), треба да се назначат овластени постапувачи со отпад кои прописно ќе го собираат, транспортираат и управуваат со опасниот отпад (на пример, извоз надвор од РСМ бидејќи нема депонија за опасен отпад или повторна употреба / обновување во овластената лиценцирана инсталација со еколошка дозвола итн.); - Градежниот отпад од локацијата веднаш ќе се отстрани; - Треба да се потпише Договор со друштво за собирање и транспорт на отпад на отпад вклучувајќи стари прозорци и врати; - Во тек на превозот, материјалите треба да бидат покриени, за да се избегне растурање на отпадот; - Ќе се земат предвид опциите за повторна употреба/рециклирање на создадените текови на отпад; - Доколку се чува привремено, отпадот ќе биде складиран во контејнери кои не пропуштаат вода и не дозволуваат протекување на отпадот на почвата. Истите ќе бидат заштитени од неповолни временски услови така што нема да го загрозуваат здравјето и безбедноста на работниците; (к) Согорувањето на отпад на локацијата или на друго место (освен во лиценцирани постројки за согорување) е забрането. - Целата евиденција на одложениот отпад да се чува како доказ за правилно управување со отпадот; - По финализирањето на работите, создадениот отпад да се отстрани од градежната локација. |
|  | Вода и почва | - Во случај на опасно истекување, тоа треба да се запре и да се отстрани, а потоа да се исчисти местото и да се спроведат процедури и мерки за управување со опасен отпад; - Изведувачот мора да потпише Договор со овластено друштво/лице за собирање и транспорт на опасниот отпад, во согласност со националното законодавство, со нагласок на транспортот на опасни (токсични) стоки: издавање лиценца на друштвото/лицето за собирање и транспорт на опасниот отпад, обврски во поглед на пакување и означување на опасниот отпад, транспорт на опасен отпад; - Според националното законодавство (Листа на видови отпади – Службен весник бр. 100/05), опасниот отпад треба да се идентификува и класифицира; - Соодветно пакување и означување на кутиите со опасен отпад; - Пакувањето треба да е во сообразност со барањата на националното законодавство; - Означувањето треба да ги содржи шифрата за класификација на опасниот отпад, со назнака „ОПАСЕН ОТПАД“ (на англиски и локални јазици), општи податоци за производителот на отпад, Р – ризичен, Б – безбеден, количеството отпад, физичката состојба на опасниот отпад и графички симбол; - Транспортот на опасен отпад е забранет доколку истиот не е спакуван и означен според барањата на националното законодавство; - Во случај на истекување до кое дошло во текот на работите, за да се избегне загадување на подрачјето, истекувањето треба да се собере на лице место и да се смести во привремен ретенционен базен; - Демонтирањето на опремата (резервоарите за гориво) треба да го направат обучени лица со цел да се избегнат потенцијалните ефекти од излевање на нафта на почвата, што би ги загадило подземните води; - Обезбедување/поставување и одржување на прописни санитарни објекти за работниците (мобилни тоалети). Тоалетите треба да се чистат, а отпадната вода прописно да се транспортира за натамошно пречистување од страна на друштвото кое е овластено за одржување и чистење на мобилните тоалети; - Спречување на истекувања на масло и други загадувачи во водата и почвата. |
|  | Енергетска ефикасност | - Замена на старите прозорци со енергетски ефикасно застаклување; - Поставување на топлинска изолација во надворешни ѕидови и покриви, соларни панели и сл.; - Инсталирање на автоматски контроли и ефикасен систем за осветлување. |
| G. Безбедност на сообраќајот и пешаците | Директни или индиректни опасности за јавниот сообраќај и пешаците поради работите на реконструкција /адаптација | - Службениот персонал од објектот треба навремено да биде информиран за претстојните работи; - Изведувачот треба да обезбеди пристап на персоналот, родителите и учениците кои го посетуваат училиштето или градинката; - Треба да се обезбедат и да се постават соодветни ленти и знаци за предупредување; - Треба да се забрани пристап на невработени лица во ограденото подрачје; - Да се обезбеди безбедност на сите категории пешаци. Посебен фокус да се стави на безбедноста на децата, родителите и вработените во детската градинка/училиштето, доколку проектните активности се одвиваат за време на присуство на децата во просториите на детската градинка/училиштето (оградување на локацијата, обезбедување на безбедносни коридори и др.) |
| H. Употреба на опасни или токсични материјали и создавање опасен отпад | Управување со токсични/опасни материјали и со опасен отпад | - Привременото складирање на сите опасни или токсични супстанции (вклучително и отпад) на локацијата се врши во безбедни контејнери со детални ознаки во поглед на составот и својствата и со информации за ракување. Со хемикалиите се ракува, се користат и се одлагаат и се преземаат мерки на претпазливост во согласност со Податоците за безбедност на материјалите (MSDS- Material Safety Data Sheets); - Контејнерите со опасни супстанции мора да се држат затворени, освен кога се дополнува или се празни од материјали/отпад. Со нив не смее да се ракува, да се отвораат или да се складираат на начин кој може да доведе до нивно протекување; - Контејнерите со опасни супстанции се поставуваат во контејнер кој не протекува, за да се спречи излевање и истекување. Таквиот контејнер е опремен со систем за секундарно ограничување, како структури за собирање (на пр. двоен контејнер), двојни ѕидови и слично. Системот на секундарно ограничување не смее да има пукнатини и мора да е способен да го локализира истекувањето и брзо да се празни; - Опасниот отпад не треба да се меша, а транспортот и ракувањето го вршат исклучиво овластени компании, во согласност со националната регулатива; - Со опасниот отпад треба да управува правно лице кое има лиценца за постапување со опасен отпад, во согласност со националното законодавство; - Не треба да се користат бои со токсични состојки или раствори или бои на база на олово. Отстранување на азбест: - Во случај на отстранување на деловите што содржат азбест, на работното место во дворот на објектот треба да се постават знаци со назнака „ОТСТРАНУВАЊЕ НА АЗБЕСТ – ЗАБРАНЕТ ПРИСТАП“; - Да се ограничи пристапот до областа за отстранување на луѓе кои се директно вклучени во отстранувањето на азбестот, надзорот на локацијата и општинските инспектори; - Азбестните компоненти да се отстрануваат во неработни денови за да се намалат здравствените ризици за децата и персоналот; - Опрема за лична заштита мора да биде обезбедена за сите работници (покривање на целото тело вклучувајќи ја главата, водоотпорна заштита за стапалата и рацете и заштита на очите, маска за прав со специјален HEPA филтер); - Да се одржува добро ниво на лична хигиена (објектот за миење раце и лице да биде достапен и треба да го користи секој вработен кога го напушта работното место, севкупната заштитна облека и опрема треба да се употребува во работната област, обувките треба да се чуваат во работната област додека не се заврши работата; - За време на работните активности треба да се обезбедат комплети за здравствена заштита-прва помош и медицинска услуга на локациите; - Не е дозволено пушење, пиење, јадење или џвакање во рамки на работниот простор; - Околината (дворот на објектите, салите и ходниците) треба да се одржува чиста, без отпадот ACM (од материјали што содржат азбест) да се отстранува таму. Отпадот ACM (покривни плочи или странични ѕидни панели) треба да се собере, спакува и веднаш да се отстрани од дворот на објектите; - Лицето одговорно за отстранување на ACM плочи или странични ѕидни панели треба да биде обучено за правилно и безбедно демонтирање на ACM плочи со минимизирање на здравствените ризици; - Отпадот од материјали што содржат азбест треба да се идентификува како опасен отпад; - ACM отпадот треба да се класифицира како опасен отпад во група на отпади 17 „ Шут од градење и рушење “ со шифра за отпад 17 06 05*– Градежен материјал кој содржи азбест во согласност со Листа на отпад (Службен весник на РМ бр. 89/ 06); - Уривањето и отстранувањето на ACM панелите и страничните ѕидни панели треба да се изведе многу брзо од страна на обучени лица; - Отпадот од материјали што содржат азбест треба да се става во полиетиленски кеси или други контејнери со дебелина од најмалку 0,15 mm. - Печатени предупредувачки ознаки за азбест мора да се појават на надворешната површина на контејнерот/вреќата со предупредување дека станува збор за „отпад од азбест“; - Забрането е кршење на ACM панелите на помали парчиња за да се вклопат во контејнер/торба; - Со покривните и/или страничните панели треба да се ракува многу внимателно и да се вадат лист по лист во еден дел. Да не се скршат бидејќи за време на напукнувањето се појавуваат азбестни влакна и прашина кои претставуваат ризик по здравјето; - Подобро е да се избегнува привремено складирање на покривни плочи и/или странични ѕидни панели во дворот на објектите, но доколку е потребно тоа да се направи еден/два дена, треба да се применуваат мерките на претпазливост – отпадот од ACM да се складира во одредена област со поставена ознака и/или лента за претпазливост за да се елиминира каква било штета; - Да се потпише договор со овластена компанија за собирање и транспортирање на отпад што содржи азбест; - По отстранувањето на азбестниот отпад, сите површини во дворот на објектите треба да се бришат со влажна крпа или да се поминат со правосмукалка со ХЕПА филтер; - Работниците кои ќе го вршат чистењето треба да носат заштитна облека како и оние кои вршат демонтирање на покривните плочи и/или страничните ѕидни панели; - Да се потпише Договор со Јавното комунално претпријатие „Депонија Дрисла“ за финално отстранување на покривни плочи и/или странични ѕидни панели кои содржат азбест; - На депонијата отпадот што содржи азбест треба да се депонира на посебен простор за одлагање на тој вид отпад (одговорност на депонијата „Дрисла“). |

План за мониторинг на спроведување на предложените мерки на терен

(одговорни лица за надзор согласно законските прописи од различни области)

| ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кој параметар треба да се следи? | Каде треба да се следи параметарот? | Како треба да се следи параметарот (што и како треба да се мери)? | Кога треба да се следи параметарот (време и фреквенција)? | Кој треба да го следи параметарот (одговорен)? | Колкав е трошокот поврзан со следењето? |
| ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА |  |  |  |  |  |
| - Мерки за безбедност и здравје при работа за работниците и безбедност и здравје на заедницата | - На проектната локација | - Визуелни проверки | - За време на расчистување и подготвителни работи на локацијата. - На почетокот на секој работен ден во текот на проектните активности. | - Изведувач – понудувач; - Надзор (компанија за надзор) на активностите на реновирање/адаптација; - Комунален инспектор при Општината Босилово | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| - Сите потребни дозволи се обезбедени пред почеток на градежните активности | - Основен проект; - Проектна документација; - Во просториите на објектот/зградата што ќе се реконструира/надградува/ приспособува/во рамките на ЕУП | - Проверка на сите потребни документи и дозволи | - Пред почетокот со работите | - Изведувач; - Надзор на активностите на реновирање/адаптација; - Општински службеници и инспектори | - / |
| - Спречување на инциденти и несреќи | - На проектната локација | - Со проверка дали има комплети за излевање, противпожарни апарати и дали возилата и опремата се во работна состојба на локацијата на проектот. | - Пред почетокот со работите | - Надзор (компанија за надзор) на активностите на реновирање/адаптација; - Претставник од Општината Босилово | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| ФАЗА НА РЕНОВИРАЊЕ/НАДГРАДБА/АДАПТАЦИЈА НА ПОСТОЈАН ОБЈЕКТ |  |  |  |  |  |
| - Емисии во воздух и квалитет на воздухот | - Во и околу локацијата (зграда/објект) | - Параметри на загадување на воздухот од прашина, честички | - Во случај на поплака или на негативен инспекциски наод | - Изведувач; - Надзор (компанија за надзор) на активностите на реновирање/адаптација на основното училиште во с. Иловица | - Вклучено во буџетот на Изведувачот |
| - Бучава | - На проектната локација | - Мерење на нивоата на бучава (dB) треба да се изврши во случај на поплаки и негативни инспекциски наоди | - Во случај на поплака или на негативен инспекциски наод за надминување на дозволените нивоа на бучава | - Изведувач; - Овластена агенција за мерење на ниво на бучава обезбедена од Изведувачот; - Овластен инспектор за животна средина; - Градежен инспектор; - Надзор (компанија за надзор) на активностите на реновирање/адаптација | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| - Управување со отпад | - На проектната локација | - Преглед на документацијата: - Идентификација на типот на отпад според Листата на отпад; - -Визуелна проверка дали отпадот се собира посебно во адекватно означени контејнери и нема протекување; - - Преглед на Договори и лиценци на компании со кои има склучено договори за собирање и отстранување на отпад. | - На почетокот на работите, потоа периодично | - Изведувач – понудувач - Надзор (компанија за надзор) на активностите на реконструкција/адаптација; Општински инспектор од Босилево | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| - Привремено складирање на стари прозорци и врати со соодветна етикета и покривка - Привремено складирање на отстранетите плочи што содржат азбест соодветно спакувани и етикетирани | - Во посебна просторија во објектите или во дворот | - Визуелни проверки | - На дневна основа | - Изведувач – понудувач; - Надзор (компанија за надзор) на активностите на реновирање/адаптација; Општински инспектор | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| - Вода и почва | - На местото на реновирање/адаптација и каде што оперираат машини и возила | - Визуелни проверки | - За време на изведување на работите, секојдневно | - Изведувач; - Надзор (компанија за надзор) на активностите на реконструкција/адаптација; Овластен инспектор за животна средина; - Градежен инспектор | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| - Управување со транспорт и материјали | - На проектната локација | - Визуелни проверки на начинот на кој се отстрануваат материјалите и дали правилно се транспортираат | - Редовно | - Надзор | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| - Директни или индиректни опасности за јавниот сообраќај, децата, родителите и персоналот на објектот од активностите на реновирање/адаптација | - На проектната локација | - Проверка на документација во поглед на тоа: - Дали се известени сите надлежни власти; - Дали се добиени сите потребни дозволи и одобренија. - Визуелни проверки на транспортот на материјали, деца, родители и персонал ходници и премини, регулирање на сообраќајот и сл. | - Постојано | - Изведувач; - Надзор (компанија за надзор) на активностите на реновирање/адаптација | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| - Управување со токсични / опасни материјали и опасен отпад | - Визуелна проценка на лице место | - Правилното ракување и складирање се проверуваат според Податоците за безбедност на материјалите (MSDS листи). - Визуелен преглед и преглед на документи од аспект на: - Соодветно собирање и складирање на опасни и токсични материи (вклучувајќи гориво) и отпад; - Транспорт на опасен отпад само од овластени компании; - Преглед на декларации за купена боја и растворувачи (избегнување на опасни бои и растворувачи). | - Континуирано, кога ќе се отстранат остатоците | - Надзор (компанија за надзор) на активностите на реконструкција/адаптација; - Инспекција; - Изведувач – понудувач | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| - Идентификација на отпад што содржи азбест, соодветно пакување, означување како опасен отпад | - На проектните локации | - Преглед на документацијата – идентификација на отпадот што содржи азбест според Листата на отпади | - На почеток на градежните активности | - Изведувач – понудувач; - Надзор (компанија за надзор) на активностите на реновирање/адаптација; Општински персонал (Комунален и инспектор за животна средина во Босилово) | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| - Треба да се потпише Договор со овластена компанија за правилно собирање, пакување и означување на отпадот и со овластен транспортер на отпадот што содржи азбест - Треба да се потпише и Договор со Депонијата за прифаќање и финално депонирање на отпадот | - Пред да започнат работите за отстранување/демонтирање | - Преглед на договорите | - При собирање и транспортирање на отстранетите азбестни плочи - Пред финално одлагање на отстранетите плочи | - Изведувачот – понудувач кој треба да потпише договор со лиценцирана компанија за прифаќање и финално отстранување на отпадот што содржи азбест. | - Дел од редовните трошоци на Изведувачот |
| ОПЕРАТИВНА ФАЗА |  |  |  |  |  |
| - План за редовно одржување на инсталациите (водовод, канализациона мрежа, струја, парно) во рамките на објектот | - / | - Преглед на Планот за редовно и превентивно одржување | - Пред отпочнување со работа на реконструираниот/ - надградениот објект/зграда | - Претставници на Општината Босилово - Комунален инспектор од Општина Босилово - Одговорни лица вработени во објектот | - Општински буџет |
| - План за противпожарна заштита | - Пред почетокот на работата на реконструираниот/адаптираниот објект - Да се осигура дека се спроведуваат сите мерки за заштита од пожари | - Преглед на Планот | - На почетокот од работата на реконструираниот/адаптираниот објект | - Одговорни лица вработени во објектот | - Општински буџет |
| - План за управување со отпад за сите фракции на отпад кои би се создавале во објектот | - / | - Преглед на планот за управување со отпад и вклучување на проширениот дел од објектот | - Пред почеток со работата на реконструираниот дел од објектот | - Претставници на Општината Босилово - Комунален инспектор во Општина Босилово - Одговорни лица вработени во објектот | - Општински буџет |
| - Целиот мебел и опрема се во согласност со националните прописи и релевантните стандарди на ЕУ (како што се EN 1729 – ергономски мебел за образовни/училишни установи, EN 16121/16122 – издржливост и безбедност, и EN 71-3 – не токсични материјали). Предметите се соодветни за возраста, безбедни и погодни за употреба во раното детство. |  | - Проверка на усогласеност | - Пред отпочнување со реконструкција на објектот/просториите | - Добавувач - Претставници од Општината Босилово - Одговорни лица вработени во објектот | - Општински буџет |

#### Прилог 1.1.Образец за доставување на коментари за Контролната листа на ПУЖССП за подпроектите во ППСУ 1/ ППСУ 2

| Образец за доставување на коментари и сугестии за Контролна листа на ПУЖССП за Проектот Главен опис на активностите на подпроектот: Проектот опфаќа реконструкција со пренамена. Станува збор за постоечка градба ООУ „Кирил и Методиј“ кој е со намена В1 Основно училиште, лоциран на КП 2825/1, КО Иловица. Проширувањето на капацитетите во предучилишните установи на подрачјето на Општина Босилово е потреба која се отсликува преку податокот дека во општината Босилово има само две градинки и тоа едната е во с. Моноспитово а другата е во с. Босилово, при што нивните капацитети се целосно исполнети. Како резултат на ваквите состојби Општина Босилово аплицирање со проектот за реконструкција на објект кој се користи како основно училиште, Со проектот ќе се опфати реконструкција на просториите со опремување со мебел, нови подови, ѕидни обработки и нови плафони, нова внатрешна столарија и нова надворешна столарија, како и поставување на пристапна рампа. Електронска верзија на контролна листа на ПУЖССП за Втор проект за подобрување на социјалните услуги (P180350)“ е достапна на следните веб страни: - Општина :Општина Босилово - https://opstinabosilovo.gov.mk/ - ППСУ: https://www.ssip.mk/ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме на лицето кое ги доставува коментарите* |  |  |
| Контакт информации* | E-mail: ______________________________ Телефон: ______________________________ |  |
| Коментар на нацрт Контролната листа на ПУЖССП за овој проект: |  |  |
| Потпис ______________________ |  | Датум ____________________ |
| Доколку имате било какви коментари/сугестии на предложените мерки во нацрт Контролната листа на ПУЖССП ,Ве молиме доставете ги до одговорното лице: Контакт лице: Зоран Апостолоски e-mail: zoran.apostoloski@mtsp.gov.mk Во рок од 14 дена по објавувањето на нацрт Контролната листа на ПУЖССП за подпроектот во општината (Датум на објава: ……. ) |  |  |
| Референтен број: ______________________________ (се пополнува од страна на одговорните лица за имплементација на Проектот) |  |  |

* Пополнување на полињата со лични податоци не е задолжително

#### Прилог 1.2. Образец за доставување поплаки за реновирање/надградба/адаптација на постоечки објекти во рамки на ППСУ 1/ ППСУ 2

| Референтен број |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целосно име (незадолжително) - Сакам мојата поплака да биде анонимна. - Барам мојот идентитет да не се открие без моја претходна согласност. |  |  |
| Контакт информации Одберете како сакате Да ве контактираме (пошта, телефон, е-пошта). |  | - Преку е-пошта: _________________________ - Преку телефон: ___________________________________ - Преку пошта: Ве молиме наведете ја поштенската адреса: ___________________________________ |
| Претпочитан јазик за комуникација |  | - македонски - албански - друг: __________________________ |
| Пол |  | - Машки - Женски |
| Опис на инцидентот предмет на поплака | Што се случило? Каде се случило? На кого се случило? Што е резултат од проблемот? |  |
| Датум на инцидент / поплака |  |  |
|  |  | - Инцидентот/поплаката се случиле еднаш (датум ________________________) - Се случиле повеќе од еднаш (колку пати)? ______________) - Во тек (проблемот моментално се случува) |
| Што би сакале да се случи? |  |  |

Потпис (незадолжително):	_______________________________

Датум:	_____________________________

Ве молиме испратете го овој образец до:

| Име и презиме | Зоран Апостолоски |  | ---------------------------- |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mail | zoran.apostoloski@mtsp.gov.mk |  | ------------------------- |
| Институција | Проектна единица при Министерство за социјална политика, демографија и млади Булевар Даме Груев бр. 14 1000 Скопје, Р.С. Македонија |  |  |

Токсични/опасни материјали вклучувајќи, но не ограничувајќи се на горива, моторни/хидраулични масла, лубриканти, токсични бои итн